délka / šířka /výška 					7305 / 2282 / 3385mm

rozvor  							3385mm

přední / zadní převis  					1640 / 2245mm

pohotovostní / celková hmotnost  			6000 – 6770 / 9100 - 9800kg

nosnost př. / z. nápravy  				3400 / 6400kg

motor  							ISUZU 4HK1E6C

emisní norma  						EURO 6 (SCR + DPD filtr)

typ  							Commonrail Turbo diesel s intercoolerem

válce / objem  						4 / 5193cm3

výkon  							140kW / 2600 r.p.m.

krouticí moment   					513Nm / 1600 – 2600 r.p.m.

spojka  	suchá jednolamelová / v olejové lázni vícelamelová

převodovka  						MZZ6 / Niesetronic

počet přev. stupňů 					 6+1, manuální řazení / automatizovaná

pneumatiky 						 215/75 R17.5

přední odpružení 					pevná náprava, půlelyptické listové pružiny

zadní odpružení  		pevná náprava, půlelyptické listové pružiny / vzduchové měchy

brzdy 							přední / zadní kotoučové

zavazadlový prostor   					3mᶾ

palivová 						nádrž  160l

obsaditelnost  						27+2 / 28+2 / 29+1

alternátor  						Bosch 24V 100A

akumulátor  						2 x 12V 125Ah

startér   						Hitachi 24V 4.5kW

ABS + ASR  						Wabco

Výbava

standardní výbava LDWS, AEBS, digitální tachograf, klimatizace Safkar, imobilizér, dálkové ovládání předních a zadních dveří, vyhřívané přední boční okna a zpětná zrcadla, sluneční clona, dvojité zatmavená boční okna, okrasné kryty kol, 3. brzdové světlo, mlhové reflektory, LED denní svícení, zvuková signalizace zpětného chodu, stavitelný volant, plně stavitelný sedák řidiče značky Grammer, sedák stewarda, sedáky pasažérů loketní opěrky do uličky, posuvné v podélné ose i do uličky a polohovatelnými opěradly, dvoubodové bezpečnostní pásy / přední řada sedadel tříbodové/, protiskluzová podlaha, LED osvětlení interiéru, látkové čalounění boků a stropu vozidla, osvětlení, ozvučení a vývod A/C nad každým sedadlem cestujícího, odkládací prostor na přístrojové desce, palubní počítač, koberce na palubě, digitální hodiny, rádio / MP3 přehrávač, motorová brzda…

Opční výbava

skibox držáky + skibox, tažné zařízení, LCD + DVD, zadní lednice, zadní bar, metalický lak, centrální zámek zavazadlového prostoru, tropická klimatizace se zvýšeným výkonem, couvací kamerový systém, palivový předehřívač, požární senzory v motorovém prostoru, 3. bodové bezpečnostní pásy v celém vozidle, navigace, TV tuner + TV anténa, GPS anténa, výstupy pro sluchátka na každém opěradle, kožené sedáky, parketová podlaha, automatická převodovka, tempomat, nezávislé topení s předehřívačem Eberspaecher, parkovací senzory, retardér Telma, kůží pošitý volant, loketní opěrky sedáku řidiče…