délka / šířka / výška 				9560 / 2454 / 3368mm

rozvor  						4660mm

přední / zadní převis  				1890 / 3010mm

pohotovostní / celková hmotnost	   	8890 / 13500kg

nosnost př. / z. nápravy  			4500 / 9000kg

motor  						Cummins

emisní norma 					 Euro 6C

typ  						ISB6.7E6320B

válce /objem  					6 / 6700 cm3

výkon  						233 kW / 2100 r.p.m.

krouticí moment  				 1100 Nm / 1200 – 1600 r.p.m.

spojka  						hydrodynamický měnič

převodovka  					automatická

typ						ZF ECOLIFE 6AP1200B

pneumatiky  					265/70 R19.5

poloměr otáčení  				7100cm

stoupavost  					38%

přední odpružení  				nezávisle uložené lichoběžníky odpružené 2 měchy

zadní odpružení  				 pevná náprava, pneumatické odpružení 4 měchy

brzdy						 přední / zadní kotoučové

zavazadlový prostor  				5,5m3

palivová nádrž  					250l /19 ltr AD BLUE/

obsaditelnost 					 35+1+1 / 37+1+1 / 39+1+1

alternátor  					2x 24V 90 A

akumulátor  					2 x 12V – 150 Ah

startér  						24V 4.5kW

standardní výbava:

tempomat, digitální tachograf, klimatizace SAFKAR (24400 kcal/h), nezávislé topení s předehřívačem WEBASTO (16kW), parkovací senzory, dálkové ovládání dveří, dvojité přední boční okna a vyhřívaná zpětná zrcadla, elektricky ovládaná sluneční clona, dvojité tónované boční okna, okrasné kryty kol, 3. brzdové světlo, mlhové reflektory, zvuková signalizace zpětného chodu, stavitelný volant ve dvou směrech, plně stavitelný sedák řidiče s loketními opěrkami, sedák spolujezdce, sedáky pasažérů vybavené loketními opěrkami do uličky, posuvné v podélné ose i do uličky a polohovatelnými opěradly, dvoubodové bezpečnostní pásy / přední řada sedadel tříbodové/, protiskluzová podlaha, LED osvětlení interiéru, látkové čalounění boků a stropu vozidla, osvětlení, ozvučení a vývod A/C nad každým sedadlem cestujícího, ergonomická přístrojová deska s palubním počítačem, koberce na palubě i v zavazadlovém prostoru, pantografové otvírání zavazadlového prostoru, digitální hodiny, LCD + DVD přehrávač, retardér Telma, integrované LED denní svícení, bar teplá a studená voda vedle sedáku spolujezdce nad předními schody, couvací kamera, automatická převodovka ZF, regulace výšky podvozku, kůží pošitý volant, spodní kryt motoru…

opční výbava:

skibox držáky + skibox, tažné zařízení, zadní bar, metalický lak, centrální zámek zavazadlového prostoru, tropická klimatizace se zvýšeným výkonem, palivový předehřívač, požární senzory v motorovém prostoru, 3. bodové bezpečnostní pásy v celém vozidle, navigace, TV tuner + TV anténa, GPS anténa, výstupy pro sluchátka na každém opěradle, přední lednice v přístrojové desce, zvýšené otvírání kufrů…